MEMORIA DESCRIPTIVA DE PREDIO URBANO

PROPIETARIOS:	LUIS ALBERTO VÁSQUEZ RAMÍREZ

UBICACIÓN:	AV. HEROES DEL CENEPA S/N.

SECTOR		:  SAN MARTIN

DISTRITO		: CAJAMARCA

PROVINCIA		: CAJAMARCA

DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA

OBJETIVO:

El objetivo de la presente memoria es servir como documento técnico informativo del predio para realizar escritura ante el notario.

ANTECEDENTE REGISTRAL:

El predio se encuentra dentro de otro de mayor extensión que se encuentra inscrito en los registros públicos de Cajamarca en la P.E. N° 02092615.

CUADRO DE COORDENADAS UTM DEL PREDIO

(LAS COORDENADAS UTM ESTAN DADAS EN EL SISTEMA WGS 84)

| VERTICE | TRAMO | DIST (m) | DIST (m) | ÁNGULO (°) | ESTE (m) | NORTE (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A al B | 51.62 | 51.62 | 75°44'31.49" | 777426.9529 | 9206448.4124 |
| B | B al C | 22.67 | 22.67 | 103°5'19.14" | 777381.5448 | 9206423.8524 |
| C | C al D | 6.72 | 6.72 | 88°41'18.38" | 777366.5238 | 9206440.8328 |
| D | D al E | 12.24 | 12.24 | 92°8'40.95" | 777371.6582 | 9206445.1694 |
| E | E al F | 40.65 | 40.65 | 262°8'41.60" | 777379.9016 | 9206436.1194 |
| F | F al G | 2.71 | 2.71 | 180°59'53.28" | 777413.4163 | 9206459.1314 |
| G | G al A | 16.72 | 16.72 | 97°11'35.16" | 777415.6238 | 9206460.7044 |

# LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRALES:

El predio tiene forma irregular y presenta los siguientes linderos y medidas perimetrales:

- Por el frente: Colinda con la Av. Héroes del Cenepa mediante una línea recta que mide 51.62 m. (Tramo A al B).

- Por el costado derecho: Colinda con la propiedad de Cesar Hugo Delgado Rodríguez, mediante una línea recta que mide 16.72m. (Tramo A al G).

- Por el costado izquierdo: Colinda con la propiedad de los copropietarios Jesus Emiliano Malca Cerna y Flor Idelia Romero Hernández, mediante una línea recta que mide 22.67m.(Tramo B al C).

- Por el fondo: Colinda con el Jr. Santa Natividad, la propiedad de Héctor Vásquez Días, la propiedad de los copropietarios Flavio Jesús Vílchez Centurión y Fany Correa Chamay, y la propiedad de Rosa Victoria Vargas Campos, mediante una línea quebrada de cuatro tramos que miden del costado izquierdo al costado derecho: 6.72 m. (Tramo C al D), de ahí gira a la derecha 12.24 (Tramo D al E), de ahí gira a la izquierda 40.65 m (Tramo E al F), de ahí gira a la izquierda 2.71 m. (Tramo F al G), las medidas anteriormente mencionadas hacen una medida total de 62.32m.(Tramo C al G).

02.- ÁREA.

## Área del predio					:	775.83 m².

03.- PERÍMETRO

El perímetro del predio				:	153.33 m

04.- SITUACION ACTUAL.

El predio se encuentra ubicado en zona de expansión urbana y cuenta con una construcción de material noble con todos los servicios básicos.

Cajamarca, agosto del 2023