MEMORIA DESCRIPTIVA DE PREDIO URBANO

PROPIETARIOS:	MANUEL ENRIQUE VÁSQUEZ RAMÍREZ

UBICACIÓN:	AV. HEROES DEL CENEPA S/N.

SECTOR		:  SAN MARTIN

DISTRITO		: CAJAMARCA

PROVINCIA		: CAJAMARCA

DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA

OBJETIVO:

El objetivo de la presente memoria es servir como documento técnico informativo del predio para realizar escritura ante el notario.

ANTECEDENTE REGISTRAL:

El predio se encuentra dentro de otro de mayor extensión que se encuentra inscrito en los registros públicos de Cajamarca en la P.E. N° 02092615.

CUADRO DE COORDENADAS UTM DEL PREDIO

(LAS COORDENADAS UTM ESTAN DADAS EN EL SISTEMA WGS 84)

| VERTICE | TRAMO | DIST (m) | ÁNGULO (°) | ESTE (m) | NORTE (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A al B | 30.03 | 82°46'54.65" | 777379.6868 | 9206402.4634 |
| B | B al C | 13.56 | 101°50'46.34" | 777406.2434 | 9206416.4834 |
| C | C al D | 13.22 | 175°54'47.20" | 777414.7253 | 9206405.9084 |
| D | D al E | 30.61 | 89°58'4.71" | 777422.2422 | 9206395.0304 |
| E | E al F | 13.31 | 90°15'13.19" | 777397.0478 | 9206377.6414 |
| F | F al A | 16.98 | 180°11'0.65" | 777389.4386 | 9206388.5624 |

# LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRALES:

El predio tiene forma irregular y presenta los siguientes linderos y medidas perimetrales:

- Por el frente: Colinda con La Av. Héroes del Cenepa mediante una línea recta, que mide 30.03 m. (Tramo A al B).

- Por el costado derecho: Colinda con la propiedad de Manuel Abelardo Vásquez Peralta, mediante una línea quebrada de dos tramos que miden del frente hacia el fondo: 16.98m. (Tramo A al F), de ahí gira ligeramente a derecha 13.31m. (Tramo F al E), los tramos anteriormente mencionados hacen una medida total de 30.29m. (Tramo A al E).

- Por el costado izquierdo: Colinda con la calle cinco mediante una línea quebrada de dos tramos que mide del frente hacia el fondo: 13.56 m (Tramo B al C), de ahí gira ligeramente a la derecha 13.22 m. (Tramo C al D), los tramos anteriormente mencionados hacen una medida total de 26.78m.(Tramo B al D).

- Por el fondo: Colinda en línea recta con la propiedad de Manuel Abelardo Vásquez Peralta en un tramo que mide 30.61m.(Tramo D al E).

02.- ÁREA.

## Área del predio					:	866.67 m².

03.- PERÍMETRO

El perímetro del predio				:	117.71 m

04.- SITUACION ACTUAL.

El predio se encuentra ubicado en zona de expansión urbana y cuenta con una construcción de material noble con todos los servicios básicos.

Cajamarca, agosto del 2023